南宁市第二人民医院采购设备技术参数

中医定向透药治疗仪技术参数：

1、低频脉冲频率1～440Hz；

2、中频调制频率1250～4000Hz。

3、输出强度0～99共100级步进可调。

4、定时时间：设定范围1～60分钟，默认30分钟；

★ 5、超声频率:100KHz ±20KHz；  ；

★ 6、超声功率:50mW±20mW；

7、治疗仪最大输出电流≤100mA（r.m.s）。

★ 8、7寸真彩TFT触摸液晶屏，全中文显示，全触控操作

★ 9、实时波形显示。

★ 10、治疗电极脱落自动报警

11、输出脉冲波形

直流叠加低频方波脉冲；直流叠加低频方波调制脉冲；低频方波脉宽调制式中频脉冲；方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波及混合波。

★ 12、单向波形整形电路：非对称单向脉冲输出产生的单相电场作用可促进药物离子的定向运动，加速药物有效成分更好的渗透吸收

★ 13、反峰抑制电路：特别设计的反峰抑制电路，保证了输出波形特别规整                                                                                 ★ 14、具备中频按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式                                                                                                                                                  ★ 15、两路四通道加一路超声输出，可同时治疗3人；20套专家治疗系统

★ 16、治疗电流实时显示

★ 17、治疗处方中文显示

18、治疗仪的输入功率:100VA；

19、安全类型：Ⅱ类BF型

20、拥有国家发明专利技术（“中医定向透药治疗仪功率放大系统”证书号第1424655 号）

紫外线负离子皮肤治疗仪技术参数：

- 电源电压                 220 V+22V

- 频率	          50 Hz士1Hz

- 环境温度	          5-40°C

- 相对湿度	          ≤80%

- 大气压力	          (86~106) Kpa

产品性能参数

1、功耗                   	            750VA

- 紫外线中心波长在200nm- -280nm范围内，峰值波长为253.7+3nm

3、紫外线强度	                       1mw/cm2 ~5mw/cm2

4、负离子浓度	           ≥3X 10'/cm

5、喷雾温度	                       距离喷雾口300mm处温度≤50C

6、喷雾距离	                        大于300mm

7、喷筒可调节角度	                    可调节的角度≥20°

8、熔断器容量	                        F10AL250V

9、臭氧浓度  	                        <2. 0g/ m'

病人监护仪技术参数：

| 产品名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- |
| 病人监护仪 | 一、监护参数 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 二、显示 - 1.屏幕尺寸：10.4寸彩色TFT触摸屏，分辨率：800×600 - ★2.支持同屏显示11道波形和全部监测数据 3.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联 - 4.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察 - 5.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断 - 6.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势 - 7.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表 - 三、数据存储、回顾 - 1.100小时趋势图/表存储回顾 - 2.1200组无创血压测量回顾 - 3.24小时全息波形存储回顾 - 4.200组报警事件/心律失常事件回顾 - 具备USB数据接口、内置SD卡数据接口，可实现监测数据存储容量扩充 - 四、性能特点 - 1.中英文操作界面，全中文按键面板 - 2.★标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率 - 3.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 - 4.支持七导心电波形同屏显示、心电波形级联 - 5.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求 - 6.心电波形速度：6.25 mm/s 、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s - 7.共模抑制比：诊断>90db（陷波器关闭），监护、手术>100db（陷波器开） - 8.支持双通道有创压监测，支持CVP、ART、PA、PAWP等测量 - 9.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装 - 10.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护 - 11.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征 - ★12.无风扇设计，低噪音，保持临床环境安静；低功耗，延长电池的使用时长；不吸尘，保持设备内外部清洁，防止交叉感染 - 13.易清洁硅胶按键，防水防渗，防交叉感染，便于清洁 - 14.支持条形码扫描功能，方便快速录入病人信息 - 15.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站 - 16.声光双重三级报警，技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况 - 17.可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率 - 18.可选配美国RESPIRONICS旁流/主流呼气末二氧化碳,抽气速率低至50ml/min，适用于呼吸微弱的病人，不再需要传统的脱水瓶 - ★19.具MEWS评分功能,可快速评估病人病情 - 20.可内置WiFi模块，支持3G\WiFi联网功能，实现3G\WiFi\有线等混合方式联网 - 21.可选配三通道内置热敏打印机 - 22.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落） 配置清单 序号; 项目; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 触摸屏（主机上）; 1块. 3; 成人氧传感器; 1个. 4; 体表体温探头; 1个. 5; 锂电池（2500mAh）; 1块. 6; 血压袖套; 1个. 7; 监护心电导联线（五导联）; 1条. 8; 血压气管延长管; 1条. 9; 国标电源线; 1条. 10; 接地线; 1条. 11; 一次性心电电极片; 1套. 12; 用户文件包; 1套. |
| 病人监护仪 |  |
| 病人监护仪 |  |

技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 普通低温冰箱 | 1、总容积：252L 2、制冷方式：风冷（无霜） 3、冷冻能力：15kg/24h 4、电源性能：220V/50Hz 5、额定耗电量：0.8kwh/24h 6、控制方式：电脑温控 7、气候类型：ST-SN-N 8、运行噪音：43dB 9、显示屏：LED电脑屏控制 10、防触电类别：I 11、其他功能：深冷速冻，超温报警，节能 |
| 普通冷藏冷冻冰箱 | 1、产品类别：双门 2、总容积：219L 3、制冷方式：风冷式 4、电源性能：220V/50Hz 5、额定耗电量：0.59kwh/24h 6、控制方式：机械温控 7、压缩机：定频 8、气候类型：ST-SN-N 9、制冷剂：R600a 10、运行噪音：37dB |
| 旋涡混合器 | 1、电源：110-200V 2、功率：40W 3、转速：2800转/分 4、速度控制：无极调速 5、震荡方式：连续、点触、调速 6、试管夹具：碗型、平板型可调换 7、外型尺寸：170×120×170mm |
| 脱色摇床 | 1、电源：110-200V 2、功率：35W 3、转速：40-240 4、速度控制：爆头显示 5、震荡方式：回转半径15mm 6、托盘：320×265mm 7、外型尺寸：370×335×145mm |
| 干式恒温器 | 1、温度控制范围：室温+5℃-100℃ 2、时间设置：1min~99h59min 3、温控精度±5℃ 4、升温时间（20℃升至100℃）：≤15min 5、尺寸：225×160×197（mm） |
| 低速离心机 | 1、转速：6000转/分 2、相对离心力：2000g 3、样品处理量：8×1.5ml/0.5ml/0.2ml（离心管） 4×8×0.2ml（0.2mlPCR排管） 4、最大噪声：≤48dB 5、外型尺寸：189×161×122（mm） 6、重量：约1kg |
| 紫外线消毒车 | 1、本产品采用双灯管结构，也可以单独使用，灯臂角度可以调节。不用时请垂放关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 2、定时器可以在60分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭，且有蜂鸣器发出声响报知。 3、使用前应进行通电试验，检查是否有漏电现象，三线插头应装有接地线，防止漏电事故。 4、电源电压：AC220V 50HZ 5、紫外线灯管功率：30WX2 6、紫外线波长：253.7mm 7、灯管辐照度：100uw/c㎡ 8、输入功率：132VA 9、灯臂调节角度：0-180°可调 10、定时范围:0-60分钟可调 11、熔断器型号：Φ5×20 F2AL250V 12、使用寿命：应不低于1000h 13、外形尺寸（mm）：410x415x1150 14、净重/毛量：(KG):11/13 15、材质：不锈钢 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 | - 外箱材质: 冷轧钢板表面喷塑；内部材质: SUS 不锈钢板。 2、外门带有双层中空玻璃观察窗, 样品观察便利，背部进出风口。 3、不锈钢管环式加热器。 4、LED 数码管显示 P.I.D 温度控制器，控温精准，连续运行或定时运行0～9999min。 5、具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 6、内箱采用圆弧结构设计，便于清洁，可抽拉活动式搁板。 7、温度范围：RT+10℃～300℃ 8、温度波动度：±1℃ 9、温度均匀度：≤最高工作温度±2.5% 10、加热方式：背部加热 11、箱内循环方式：强制对流 12、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 13、内部容积：225L 14、内部尺寸（cm）：60×50×75 15、外部尺寸（cm）：88.5×70×90 16、搁板:3块 17、功率：4000W 18、电源：1Ø 220V 50Hz 19、净重/毛重（㎏）：110/150 |
| 电热恒温三用水箱 | 1、外箱材质: 冷轧钢板表面喷塑；内部材质: SUS304 不锈钢板。 2、右侧装箱盖把手，避免使用者打开箱盖时，受外溢热蒸汽的损伤。 3、箱盖内部非对称斜坡设计，避免箱内水汽凝结后滴落在试验样品上，造成样品失效。 4、LED 数码管显示，微电脑智能 PID 温度控制器，控温精准；可连续运行或定时运行： 0～9999min。 5、具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。 6、装有防滑橡胶支撑脚。 7、配有一个水浴锅架和试管架，可作一箱三用。 9、温度范围：室温+5℃～100℃ 10、温度波动：≤±0.5℃ 11、温度均匀性：≤±0.5℃ 12、温度显示精度：0.1℃ 13、温度控制精度：0.1℃ 14、水浴锅架孔径：140/110/90/70/50 15、报警类型：超温报警、温度探头损坏报警 16、加温方式：不锈钢管式加热器 17、内部容积：27L 18、内部尺寸（cm）：60×30×15 19、外部尺寸（cm）：74×38×39 20、包装尺寸（cm）：81×48×48 21、功率：2000W 22、电源：1Ø 220V 50Hz 23、净重/毛重（Kg）：19/33 |
| 单道可调移液器 | 1、四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3、 卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好 4、伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性 5、具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 6、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 7、Research plus 活塞系统采用新材质 (限20µl 至 10 ml) : PEI 聚醚酰亚胺，坚固耐 8、量程：0.5-10ul |

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 小型转印槽 | 1. 最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2 块 2. 缓冲液要求450 ml 3. 1小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 4. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 5. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 6. 内置Bio-ice冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容 |
| 小型垂直电泳槽 | 1、凝胶数：1-4 2、玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）;长玻板（10.1x8.2cm） 3、凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）;预制胶（8.6x6.8cm） 4、典型上层缓冲液体积：120ml 5、典型下层缓冲液体积：180ml 6、典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压） 7、体积(W x L x H)：12 x 16 x 18cm 8、重量：2.0Kg 9、封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶； 10、凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板； 11、特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合； 12、含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎； - 13、专利的上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样。 |
| 高电流电泳仪电源 | 1.具备4个并排插口，可同时进行四台仪器的电泳实验 2. 可提供的电压范围:5－250V 3. 可提供的电流范围:10-3000mM 4. 输出功率：1-300W 5. 安全性能空载监测、荷载突变监测、过载/短路监测、过压保护 - 6. 可控制进行恒压或恒流电泳，并可对电泳进行定时控制 |
| 小型实验室雪花制冰机 | 1、制冰量85kg/24h 2、输入功率：420W 3、冷凝方式：风冷 4、耗水量：≤3.5L/H 5、压缩机/制冷剂：高效无氟R134a 6、箱体外壳：304不锈钢 |