南宁市第二人民医院采购设备技术参数

技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 紫外线消毒车 | 1、本产品采用双灯管结构，也可以单独使用，灯臂角度可以调节。不用时请垂放关上保护门，以免灯管破坏，又能保持灯管清洁。 2、定时器可以在60分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯管熄灭，且有蜂鸣器发出声响报知。 3、使用前应进行通电试验，检查是否有漏电现象，三线插头应装有接地线，防止漏电事故。 4、电源电压：AC220V 50HZ 5、紫外线灯管功率：30WX2 6、紫外线波长：253.7mm 7、灯管辐照度：100uw/c㎡ 8、输入功率：132VA 9、灯臂调节角度：0-180°可调 10、定时范围:0-60分钟可调 11、熔断器型号：Φ5×20 F2AL250V 12、使用寿命：应不低于1000h 13、外形尺寸（mm）：410x415x1150 14、净重/毛量：(KG):11/13 15、材质：不锈钢 |
| 单道可调移液器 | 1、可调单道移液器的量程涵盖：0.1-2.5ul, 0.5-10ul, 2-20ul, 5-50ul, 10-100ul, 20-200ul, 50-200ul, 100-1000ul, 200-1000ul, 1000-5000ul；8道和12道移液器适用于标准96孔板。 2、符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松； 3、使用标准配备工具，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 4、 数字视窗，令所设定量程一目了然 5、采用极佳的耐热材质，可整支高温高压灭菌，无需拆卸。并且可整支紫外消毒； 6、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件； 7、轻松地旋转计数器旋钮选择分液量 8、快捷简便的管嘴推出器 9、可拆卸式组件便于维护 10、管嘴连件具有高化学稳定性 |
| 医用低温保存箱 | 1、功能描述：可用于保存血浆、生物材料、疫苗、试剂等，适用于科研所、血站等系统. 2、电源：220V/50Hz 3、样式：立式 4、有效容积≥262L 5、外部尺寸（长*宽*高）mm：657*685*1665 6、内部尺寸（长*宽*高）mm：480*462*1430 7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃~-25℃可调，超温报警，断电记忆功能 8、安全系统：多种故障报警（高低温报警，传感器故障报警，开门报警，环温超高报警、电池电量低报警） 两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警） 9、显示：LED显示，可显示箱内温度、可设定高低温报警和箱内温度 10、可选配智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警； 11、抽屉≥7个 12、密封：采用嵌入式双密封条设计，可更换，保证更好的保温效果；13.蒸发器直冷式搁架设计 14、进口压缩机（参考SECOP），进口低噪音风机（参考EBM） 15、脚轮和手把设计 16、门锁扣设计，储物安全 17、搁架式蒸发器设计，保证箱内温度在最短的时间内降到用户需要温度 |
| 医用冷藏箱 | 1、立式，箱内有效容积≥890L 2、箱内温度范围：2℃～8℃ 3、数字显示箱内温度，微电脑控制,显示精度0.1度，带电源指示灯，可显示箱内上部、下部温度以及平均温度。 4、可实现超温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，带远程报警接口，两种报警方式（声音蜂鸣报警，显示屏闪烁报警）。断电报警功能满足产品断电后继续显示箱内的实时温度大于48小时； 5、配有12V 4AH电池，断电后可声光报警48小时以上。 6、双感温包设计，模拟存储物品的表面温度，而非感温探头处空气温度。也可选择监控箱内空气温度 7、高精度5路传感器设计，可分别显示箱内上部温度、下部温度以及平均值；主传感器故障后副传感器替代主传感器控制制冷系统运行；并且可选择检测温度或者仿生温度； 8、Embraco原装进口压缩机 9、蒸发风机采用3个EBM轴流风机、冷凝风机采用2个EBM罩极风机，保证部件质量和整机可靠性； 10、双层玻璃门体，采用电极式电加热设计，满足32℃，85%湿度无凝露。 11、门体可实现90°自关门，防止用户开门后忘记关门 11、带有4个可移动脚轮和2个可锁定的平衡底脚，方便产品移动和固定使用； 12、所投产品的制造厂家通过ISO9001、ISO13485认证，具有医疗器械生产许可证。 13、冷凝水自动蒸发功能，无需人工倒水； 14、12V直流LED冷光源设计，降低能耗； 15、门体带锁设计，且是一把钥匙一把锁结构，保证存储物品的安全； 16、产品带有1个测试孔，方便用户对箱内温度进行监测； 17、配置12个带价目条的搁架，可以根据实际使用情况调整搁架间距，保证箱内空间利用率； |
| 烤片机 | 1、加热器可均匀加热整个烤片板 2、黑色特氟龙涂层烤片板，更易观察烤片 3、钢构件结实耐用 4、温控器可从室温调节到70℃ ±2℃ 5、LED显示温度 6、可查看设定温度和实际温度 |

电子发票自助打印机技术参数：

| 用户界面 | 触摸显示器 | 21.5"电容触摸屏 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1920*1080@60Hz；16：9 |
|  |  | 亮度不低于250cd/m² |
|  |  | 对比度1000:1 |
|  |  | VGA、DVI |
|  |  | 10点触控 |
|  |  | 触摸分辨率4096*4096 |
|  |  | 响应时间 18ms |
|  |  | 透光率 ≥87% |
| 控制系统 | 工控主机 | 研华工控主板，LGA1155接口，Intel四核 酷睿i5系列， 4Gb RAM、120GB SSD，10USB，10COM，双网口，VGA*2；外置开关机按钮 |
|  | 操作系统 | WIN10 企业版，含正版授权 |
|  | 应用软件 | 可提供标准SDK接口与开发管理平台 |
| 卡读取 | 吸入式电动读卡器 | 电动读卡器，磁卡、IC 卡、RF 卡三卡合一 |
|  |  | 符合ISO7811、ISO7816、ISO14443-4等标准 |
|  |  | 通讯接口：RS-232C |
|  |  | 寿命50万次 |
| 扫码器 | 一/二维码阅读器 | 支持主流一维、二维码 |
|  |  | 白色光源，影像式扫描 |
|  |  | 像素：640*480 |
|  |  | 识读模式：感应识读、触发识读 |
|  |  | 识读精度：1D≥3mil，2D≥6.7mil |
|  |  | 符号反差：≥ 25% |
|  |  | 识读角度：转角 55°，偏角 65° |
|  |  | 提示方式：蜂鸣器、指示灯 |
|  |  | 通讯接口：RS-232、USB |
|  |  | 工作温度：-10°C to 50°C |
| 红外感应 | 人接近感应 | 电源电压:DC5-12V |
|  |  | 主动式感应，30cm～150cm可调感应角度:10～15°圆锥角 |
|  |  | 感应状态提示 |
| 打印 | 激光打印机 | A4黑白激光打印 |
|  |  | 40页/分钟高速打印 |
|  |  | 首页打印速度5.9s |
|  |  | 鼓粉分离技术 |
|  |  | 标配250页纸仓，附加550页纸盒 |
|  |  | RJ45、USB2.0 |
|  |  | 可实时获取打印机状态 |
| 机柜智能控制 |  | 实现机柜温湿度检测、门开关检测，插卡、打印口指示灯提示；支持主机关机外设断电功能；实现智能假期排程的开关机功能 |
| 接口 | 网络接口 | RJ45 |
|  | 无线网卡 | 支持2.4G、5G的双频无线wifi接收 |
|  | 电源接口 | 标准三相插座 |
| 电源系统 | 智能电源 | 支持IO控制，（指示灯提示、温湿度检测、门开关检测、USB接口控制，震动报警可选） |
|  |  | 电源开关采用智能排程管理、智能非智能转换；实现智能假期排程的开关机功能； |
|  |  | 支持DC 24V/12V/5V输出与智能控制 |
| 物理尺寸及重量 | 高*宽*深 | ...*...*...cm |
|  | 重量 | 约...KG （全配置）数控钢制喷塑机柜 |
| 推荐运行环境 | 温度：+5℃- +35℃ |  |
|  | 湿度：40%-80%（不结露） |  |
| 可扩展： |  |  |
| 摄像头 | 人脸摄像头 | 200 万像素 16:9 |
|  |  | 1/2.7”CMOS |
|  |  | 1920*1080 |
|  |  | USB2.0 480Mb/s |
|  |  | 可更换双目实施方案 |
| 身份认证 | 二代身份证读卡器 | 符合公安部 GA450、1GA450 标准规范 |
|  |  | 符合非接触IC卡 ISO14443 标准 |
|  |  | 符合 GB/T 2423-2001 标准规定 |
|  |  | 读卡时间：≤1秒 |
|  |  | 读卡距离：≤50mm |
|  |  | 数据通信:RS232或USB |
| 金属键盘 | 加密键盘 | 16键金属双通道键盘: 防水，防尘，防暴，防腐蚀 |
|  |  | 防护级别：IP65(键表面) 银联双通道 |
|  |  | 按键寿命350万次 |

动态血沉测试仪技术参数：

- 操作方式：7英寸高清全彩电容触摸屏/外接鼠标。

- 测试项目：用于红细胞压积（HCT）和红细胞沉降率（ESR）的测定。

- 测试方法：光电扫描。

- 测试通道：100个。

- 测试功能：标本即插即用，各通道单独计时。

- 测试时间：血沉30min/60min可选；压积2min。

- 测试范围：血沉（0-160）mm/h;压积0.2-1。

- 测试精度：血沉0.1mm；压积测试精度±0.1%。

- 血沉管：支持血沉标准真空采血管。

- 每个通道须独立并即插即用。

- 加载模式：可按用户需求任意选择加载模式。

- 打印：内置高精度微型热敏打印机。

- 数据端口：串口1,连接SA设备。

- 数据端口： 串口2,连接条码扫描枪

USB,连接鼠标及外部存储设备。

RS-232,连接LIS/HIS系统

- 数据处理：内置高速中央处理器/内置智能操作系统。

- 数据上传：与SA系列自动血液流变测试软件及LIS/HIS系统连接。

- 报告指标：血沉值、压积值、血沉动态曲线。