南宁市第二人民医院采购设备技术参数

病人监护仪技术参数：

监护仪外形结构：

- ★插件式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者。

- 10.4寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示。

- 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息。

- 标配重量<3.6kg。

- 可选配触摸屏

监测参数：

标准配置参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温（附件选配）；。

- 3/5导心电测量。

- ★支持房颤心律失常分析功能，支持不少于16种实时心律失常分析；

- 心电采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高。

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

- ★采用专利的抗运动和弱灌注血氧技术, 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。

系统功能：

- 支持中/英文字符输入。

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调。

- ★具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算，肾功能计算，通气计算。

- 具有掉电存储功能。

- 具备Nurse Call报警功能。

- 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息。

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

- 低功耗，锂电池供电时间: 4h。

- 可采用有线方式联网，并可选配升级无线方式联网。

- 支持3通道记录仪。

- 可支持外接打印机A4打印。

- ★产品获得国家医疗器械III类注册。

- 通过CE认证、CFDA认证。

无创呼吸机技术参数：

★1、国产品牌，≥4.5英寸彩色触摸屏，同屏显示设置和治疗参数、流量和压力波形；

2、通气模式：CPAP\S\T\ST\PC\MVAPS

3、压力范围：吸气正压（IPAP) 4-30cmH2O、呼气正压(EPAP)4-20cmH2O、持续正压（CPAP)4-20cmH2O；

4、延时升压（分）：0-60（CPAP模式），0-3（S\T\ST\PC\MVAPS模式)；

5、压力上升时间S：0.1-0.6 /自动（S\T\ST\PC\MVAPS模式)；

6、目标潮气量：200-2000ML；监测潮气量：100-2500ML；

7、吸气时间 ：0.5-3.0（T\ST\PC\MVAPS模式）；

*8、灵敏度：吸气切换灵敏度：1-6 档/自动；呼吸切换灵敏度：1-6 档/自动；

9、呼吸频率BPM：2-40；

10、自动漏气补偿（漏气量）：≥60L/min

11、同步智能触发技术，多重条件融合，多决策算法，保证呼吸人机同步性；

★12、温度调节：29-34℃逐度可调；

13、报警功能：管道脱落报警/漏气报警/窒息报警/高、低呼吸频率报警/低分钟通气量报警。

*14、加湿方式：集成一体化加湿方式，无须连接外置湿化器，根据多参数传感数据自动调节，保证始终输出设定温度下的加温加湿气体；

★15、呼吸管路：双冗余集成电路封装外置贴壁螺旋加热呼吸管路，加热管道内壁光滑无加热丝，减少气道阻力，增强保温性能，减少冷凝水；

16、配备专业消毒工具套装1套，设备可进行快速消毒，消毒效果达到灭菌级别；

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 台车 | 套 | 1 |  |
| 3 | 加热呼吸管路 | 套 | 1 | 含湿化罐 |
| 4 | 呼吸面罩 | 个 | 1 |  |
| 5 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 6 | 便携包 | 个 | 1 |  |
| 7 | 过滤棉 | 张 | 3 |  |
| 8 | 使用手册 | 册 | 1 |  |
| 9 | 合格证、保修卡 | 套 | 1 |  |
| 10 | 消毒工具套装 | 套 | 1 |  |

员工单向通道技术参数：

| 产品名称 | 科室技术参数需求 |
| --- | --- |
| 员工单向通道 | - 一、技术参数 - 1、室外摆闸 - 产品尺寸:1500.0mm×200.0mm×970.0mm（长×宽×高）；驱动电机直流无刷电机；通道宽度不锈钢：600mm~1500mm - 亚克力：600mm~900mm；开门模式:刷卡/人脸识别；功耗单机芯 ：≤5W（待机），≤70W（工作） - 双机芯 ：10W（待机），≤140W（工作）；使用环境:室外/室内；机箱厚度:1.2mm" 2、摆闸亚克力门翼 - 左闸摆臂和右闸摆臂料号一致，每个通道需要下单两个摆臂。摆臂长度表示支持的净通道宽度为900mm，非单个摆臂实际长度； - 3、7寸X款人脸闸机组件 - 产品尺寸:416.0mm×130.0mm×106.6mm；外壳材料:PC+ABS；开门模式:支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式 - 支持组合开门模式设置；报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；RS-232接口1个；报警联动；功耗待机≤4W ,工作≤12W；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室外 4、单通道底座 - 每个通道需要下单一个通道底座。底座通道宽度表示支持的净通道宽度为900mm，非单个通道底座长度； - 5、门禁远程遥控器 - 接收器电压:DC 24V；电流:0.1A；接收灵敏度:-107dBm；四路继电器输出，信号互锁、信号非锁、信号自锁、信号两路自锁和两路非锁并存；遥控器电压：DC12V（10号干电池）；电流：38mA（待机为0）；输出功率:16dBm；按键数量：4个；工作温度：-10℃-+70℃， 工作湿度：≤93%；重量:0.3KG；包含一个接收器、两个遥控器（含干电池） - 二、产品清单： - 1、室外摆闸(左，单开孔) ×1 - 2、室外摆闸(右，单开孔) ×1 - 3、摆闸亚克力门翼 ×2 - 4、7寸室外人脸闸机组件 ×1 - 5、B款防水读卡器(IC) ×1 - 6、闸机转换板 ×1 - 7、单通道底座（6x单通道底座通道宽度900） ×1 - 8、门禁远程遥控器 ×1 |

智能交互平板技术参数：

一、整体系统要求

1、显示屏幕：≥75英寸，LED背光源，亮度：≥500cd/m² ；对比度：≥5000:1，图像分辨率：3840×2160；可视角度：水平、垂直≥178°，屏幕显示灰度分辨 等级≥128灰阶；屏幕亮度均匀性≥75%。

2、屏幕显示比例16:9，4mm 防眩钢化玻璃，表面硬度达到莫氏8级 ；

3、具备蓝光护眼功能，波长432nm以下蓝光，过滤蓝光80%以上，波长446nm一下蓝光，过滤蓝光60%以上.

4、触摸点数：全通道支持20点触摸，2笔到20笔同时 书写(20点同时书写速度同样快);且能可实现多点缩放，旋转图片。

5、触摸精确性：整机屏幕触摸有效识别高度小于3mm,即触摸物体距离玻璃外表面高度低于3mm时，触摸屏识别为点击操作。

6、扫描速度：首点响应时间≤8ms，连续响应时间≤4ms，书写延迟(20点同时书写状态下) ≤4ms，定位精度：≤0.1mm。

7、技术特性：HID 免驱，WIN7、WIN8、WIN10、Linux(内核3.0以上)、Android、MAC(单点)系统下无需安装驱动程序，系统自动识别。

8、前置扬声器：高保真音响前置，采用环绕双声道增强技术，高保真悬浮式设计，前置功率≥2×15W扬声器;支持DTS音效，系统设置内可控制 DTS 开关。

9、图像声音制式支持PAL、NTSC、SECAM,图片格式支持JPEG、BMP、PNG等，视频编码方式支持MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.264、VC-1；视频格式支持：.mpeg、.mp4、.rm、.rmvb、.vma、flv等；音频格式支持.mp3、.m4a、.vma等。

10、外观结构：铝合金面框，表面无尖锐边缘或凸出，前维护红外框结构设计，可实现正面拆装维护，具有童锁功能。

11、产品外观：产品表面无明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无腐蚀及其他机械损伤。

12、产品结构：产品的零部件紧固无松动，安装可抽换部件的接插件应能可靠连接，键盘、开关、按钮和其他控制部件的控制灵活可靠。

13、节能功能：节能状态下可降低正常工作状态50%功率，长时间静止或长时间没有操作，交互平板自动进入待机状态；支持定时开关机设置。

14、工作电压：AC 100～240V（50/60赫兹）宽电压输入；整机电视开关、电脑开关采用三合一，操作便捷。

15、书写方式：手指，书写笔或其他任何非透明物体在屏幕上直接书写；

16、端口参数要求：前置端口: HDMI≥1，USB3.0≥ 3(安卓与OPS跟随切换),USB for Touch≥1；输入端口:HDMI≥3，AV（CVBS）≥1、,USB for Touch≥1、USB2.0≥2，YPBPR≥1，VGA≥1，RS232≥1，RJ45≥1；输出端口：EARPHONE≥1，SPDIF OUT ≥1。

17、具备抗强光干扰性能，在强光干扰照度下正常书写及工作。

18、触摸屏防遮挡：在交互平板的触摸屏框内，任意取四点，每个测试点连续遮挡1-10个红外发射管，普通书写或板擦等大小独立的物体遮挡后，从未遮挡的区域向遮挡区域连续，并同时跨过遮挡区域进行书写，书写功能正常，书写划线的线体连贯且无断线现象。

19、一体机整机通过静电放电抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度测试，且需达到GB/T 17626.2和GB/T 17626.5相关标准

20、一体机整机通过IP65、盐雾测试，且需达到GB/T 12423.17-2008和GB4208-2008相关标准

21、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网。

22.整机处于任意通道下，在屏幕上可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、擦除、截图、快捷白板、幕布等快捷小工具，方便老师组合使用。

23.内置人性化悬浮触摸菜单，支持在任意通道下调取聚光灯、放大镜、倒计时、等小工具。

24、支持手机扫描白板软件二维码分享板书内容并可设置分享密码。

25.在安卓系统下，整机可一键进行硬件自检，系统优化，包括对本机温度、触摸框状态、OPS状态、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示。

26、开机画面自定义、开机通道自定义。

OPS电脑技术参数：

标配酷睿I5第8代CPU，8G内存，256G固态硬盘。

交互黑板白板教学交互软件技术参数：

1. 支持免登录直接使用本地教学工具；

2. 软硬件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，交互平板双侧快捷键具备一个自定义功能，可自定义常用软件功能如：时钟、截图、计算器、量角器、圆规等；

3. 音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持截图；

4. 课件背景：提供多种背景颜色可供选择，每页课件可设计不同颜色，可自定义背景；

5. 图形编辑：支持直线、箭头、矩形等基本图形，并可以自己动手设计需要的图形。支持对图形对象进行颜色、边框、透明度、大小、角度等属性设置。

6. 插入：支持图片文件的导入，支持快速插入表格。可在任意页面中插入新的页面。

7. 图片的编辑：可对插入的图片设置图层顺序，支持调整图片宽高比例，且可以锁定宽高比调整

8. 3D绘图：涵盖大部分平面绘图功能，还有平面系列功能，相交曲线系列功能，平面系列功能等，几何体系列功能。可以绘制所有立体几何图形：例如：棱柱，棱锥，展开图，曲线，曲面，相交曲线等

9. 具备页面复制功能，在保留原有页面内容的同时，新增相同页面进行修改；

10. 学科工具：至少提供10门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、体育等；

11. 小黑板：支持插入小黑板进行书写及草稿；

12. 支持教学软件内添加其他应用快捷方式入口，可直接跳转至其他应用；

13. 支持批注内容可进行裁剪后保存；

14. ▲支持控制同品牌录播系统，包括控制录播系统暂停、播放、录制和双师课

移动授课助手平台技术参数：

1. 支持Android 4.0及IOS 7.0以上版本系统，可与交互智能平板实现无线连接，可对连接的设备进行密码的权限管理。

2. 支持扫码下载移动端软件，支持扫描二维码和输入密码两种方式进行连接

3. 支持手机端显示的内容与大屏电脑内容同步显示，通过手机可以直接操作大屏电脑上的内容，直接打开文件，并进行批注讲解。

4. 支持文件上传，可以将移动端的文档上传到交互大屏上并自动打开，同时可以进行批注，上传文件包含图片、视频、音频、PPT等office文档。

5. 支持移动展台功能，可一键对试卷、课本等实物进行拍摄，将实物照片一键上传至智能平板中，同时，还能将实物照片一键在白板教学软件里打开，进行双向批注、缩放、旋转等操作。

支持多图对比展示功能，可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄，并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示。

一体机移动支架技术参数：

1、承重：挂架部分承重120KG

2、4个轮子锁死状态下，放置斜度为10°的位置无滑动。