南宁市第二人民医院采购设备技术参数

恒压排烟气腹机系统技术参数：

1、气体供应：气瓶和墙式。

2、安装环境：在有二氧化碳气体供应的手术室内。

3、USB接口：一个。

4、交流电流：220V。

▲5、触摸屏设计：采用多页、中文操作页面，可预设数值，操作简单便捷。

▲6、充气压力限制5mmHg-20mmHg。

▲7、流速范围：提供5 /15/ 30L/min。

▲8、排烟范围：三档流速选择。

9、普通模式：设定流量与压力，建立普通模式，单通道充气。

▲10、循环模式：通过充气压力调节、电子操作用于控制充气且预防过度充气，具有分级过压保护功能，自动停止充气。

11、电子控制释放，在腹内压力超过设定值时气体回流到气腹机。（说明：恒定腹压，在使用吸引器时仍能维持设定值，保证手术空间及视野。

12、气体供气压力不足声视警报：CO2气体压力不足触发声音以及控制面板提示警报。

13、腹部过压声视警报：达到上限值时触发声音以及控制面板提示警报。

▲14、具有预热气体能力，通过密闭管循环路，加热CO2，气体持续加热，温度不高于35℃。

▲15、配套气体过滤器过滤微粒最小直径为0.1um过滤效率达到99.994%。

支气管镜训练模型技术参数：

- 1、基于亚洲人标准成年人CT设计采用高仿真硅胶1:1制作培训模型。
2、特殊制作工艺制作，确保内镜下气道及支气管解剖特征准确，镜下视野高度接近真实人体，可用于气管插管、喉镜、硬/软支气管镜操作培训。
3、适用训练类型：
（1）★包含鼻腔、口腔、咽喉解剖解剖结构，其中下颌可开合:可用于可视喉镜、硬支气管镜、软支气管镜的插入及镜下操控训练。
（2）★包含气管软骨环、隆突，左/右主支气管，左右肺可达5级支气管；用于镜下气管及支气管解剖识别训练。
（3）★包含气管、主支气管及各分叶段支气管:用于纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练。
（4）精确的支气管内部尺寸:用于训练支气管进镜及推进，支气管内旋转操作，控制支气管镜末端的居中操作训练。