南宁市第二人民医院采购设备技术参数

输液泵技术参数：

1、6种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、滴数模式、梯度模式、首剂量模式。

2、速范围：0.1-1200.0mL/h, 最小增量为0.1mL/h 。

3、输液精度：≤±5%。

4、KVO速度:0.1-5.0mL/h可调。

5、可以选择11档阻塞级别，并且可以显示管路的压力状态。

6、触摸屏操作，全中文显示。

7、分低、中、高三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息。

8、气泡检测：最小检测气泡大小25ul。

9、防药液自流：泵门打开时，保证液体不会任意流出。

10、泵门和止液夹：输液泵有电动止液夹和电动泵门控制。

11、更改速速时完全不需要中断输液。

12、具备输液精度校正功能：可自定义其他符合标准的输液器。

13、具备字体放大功能：运行时可一键放大显示输液速度字体倍数，最多可达三倍。

14、界面背景颜色：可选择7种颜色的界面风格，用于区分不同的药物危重等级。

15、报警：输液将完成、输液完成、输液阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、输液泵门开、气泡、无滴数传感器、无滴液、滴数异常、输液泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。

16、夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调。

17、可选配内置无线网络模块，可与静脉输注中央站连接。

18、重量：1.2 Kg（含锂电池）。

19、外形尺寸：202(W) ×74(H) ×133(D)mm。

动力系统脚控开关技术参数：

1、大小 26.7cm×16.5㎝×14.7㎝(10.5in×6.5in×8.5in）。

2、重量：《2.0Kg（4.41 Ibs）。

3、电源线：》3.66m（12 ft）。

4、防水等级IP×8。

5、带冲洗和旋转方向开关。

火灾自动报警主机技术参数：

- 火灾报警控制器：立柜式/琴台式，4回路，需含800地址报警点和联动点，7寸真彩液晶屏，需含一套8路多线手动控制盘，带打印功能，需含控制器系统电源和一路联动电源。

- 多线盘单元：入柜式2U，8路多线控制，每路一启一停一回答，需配接2008项。

- 总线盘单元：入柜式4U，90点总线手动联动控制。

- 广播控制盘：入柜式3U，需包含广播分配盘，音源。电子录音带监听，DC24V供电。

- 功率放大器：入柜式2U，需带监听、遥控功能。

- 总线消防电话总机：入柜式2U，有极性二总线，系统最大容量99门。

- 蓄电池：1组两节。

- 双台式机柜：11U×2容量，外形尺寸：1080mm宽×500mm厚×1245mm高。

- 单台式机柜：外形尺寸：545mm宽×500mm厚×1245mm高；需预留19英寸16:10液晶显示器窗口。

仿真脑血管循环介入训练系统技术参数：

- 工作条件：环境温度5-38℃，相对湿度≤80%。

- 可用于台下模拟脑血管介入治疗。

- 需配备桡动脉、股动脉双入路，软透明。主动脉弓型可互换安装。可根据具体需求定制动脉瘤位置、弓型、血管走形。

- 入路：桡动脉、股动脉。

- 材质：透明硅胶。

- 血管内径：按正常人体数据配备。

- 通过泵往血管内灌注液体，形成液路循环。

- 8、C1-C2单侧三种形态可替换，动脉瘤的位置、形态根据需求后期定制，可互换安装三种弓型。

呼吸机技术参数：

- 具备加温加湿自动控制功能。

- 全触屏操作界面，屏幕及 亮度可调。

- 可装配血氧（Spo2）及脉率监测形成闭环氧管理。

- 可进行波形冻结，屏幕拷贝。

- 具备手动通气功能。

- 内置电池，需续航2小时以上。

- 呼吸模式具备：持续正道气压 、自主/时间切换、时间切换通气、容量保证压力通气、经鼻高流量湿化氧疗等功能。

- 潮气量范围：50-2000ml。

- 呼吸频率：1-60bpm。

- 峰值流速：260L/min。

- 漏气补偿：200L/min。

- 吸气时间：0.3-5s。

- 压力上升时间：0.1-2.0S。

- 吸气压力：4-50cmH2O。

- 呼气末正压：4-30cmH2O。

- 吸入氧浓度：21%-100%。

- 持续气道正压：4-25cmH2O。

- 压力释放量：0、1、2。

- 吸气压力最大值：6-50cmH2O、吸气压力最小值：5-30cmH2O。

- 吸气触发灵敏度：3挡可调。

- 流量调节范围：2-60L/min.

- 可实时监测气道峰压、EPAP、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量、压力-时间、容量-时间、流速-时间、吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率、呼末二氧化碳浓度等。

- 需具备以下报警参数：气道压力高、气道压力低、持续气道压力高、呼气末正压低、呼气潮气量低、总计呼吸频率高、低、吸入氧浓度高、吸入氧浓度低、氧气源不足等。