南宁市第二人民医院采购设备技术参数

电子视频喉镜技术参数：

1、内部适配电压： DC4.2V；外部适配器电压：DC5V，1000mA。

2、图像分辨率：不小于 3.51lp/mm。

3、光源照度：不小于 600lx，景深：100mm。

4、色温：不小于 5000k。

5、镜头系统分辨率：320 x 240。

6、显示屏尺寸： 》2.4 英寸彩色液晶显示屏。

7、显示屏可旋转角度：前 50°、后 37°、左 90°、右 180°，公差±2°。

8、喉镜需具有防雾装置。

- 9、需具备照相、摄录功能。

- 10、视场角：镜前端为弧形设计视场角≥ 60°。

11、内置可充电式锂电子合物电池，电池容量：需》800毫安。

12、充电时间＜2.5小时；连续放电时间达90分钟以上；充电次数≥500次。

13、整机重重量：＜240克。

14、像素：》30万像素 （等效300万像素）。

临床脑电图电子报告系统技术参数：

1、需采用国际通用标准化脑电图术语；内容全面，既涵盖符合国际规范要求的各项脑电图报告内容，又兼容国内大多数医院惯用的脑电图报告格式。

2、操作需简便易上手，节省时间，以菜单勾选方式为主，辅助必要的手工录入，使呈现的项目更全、不易漏项。

3、对所有术语和诊断标准，在软件内都需附有定义或注释，既辅助日常脑电报告工作，又可以达到在工作中学习和提高的目的。

4、需具备强大的检索统计功能，有助于不同医院和科室间对大量脑电图资料进一步分析研究。

5、每一例记录最后都可自动生成一个规范化格式报告页和系列EEG图形，以PDF 文件保存。

6、系统不限制脑电图机的品牌和型号，包括常规脑电图，视频脑电图、动态脑电图和 ICU 床旁脑电图监测。

7、能完整填写患者基本信息及脑电图检测基本信息。

8、能正确描述枕区优势节律和清醒期全图背景活动。

9、能正确描述HV诱发的慢波反应和异常反应。

10、能真正确描述睁眼、闭眼、合眼状态下的诱发反应。

11、能正确描述睡眠周期和睡眠波特征。

12、能正确描述不同状态或诱因下的各种非特异性异常波特征。

13、能正确描述周期性图型、暴发-抑制、持续低电压等特殊异常波型。

14、能正确描述刺激方式和对刺激的反应。

15、能列选各种良性变异型及临床意义不确定的波形或节律。

16、能全面描述各种发作间期癫痫样放电特征。

17、能全面描述发作期临床表现、EEG特征及发作类型

18、能分别根据成人脑电图诊断标准或儿童脑电图诊断标准作出EEG诊断。

- 防护衣/防护围领/防护帽/防护内裤技术参数：

- 1、防护衣款式需为分体半袖，防护围领款式需为大领导异型，防护帽款式需为镂空舒适通用型。

- 2、需采用国际多层制作工艺以确保产品柔软舒适，组合成0.5mmpb。

- 3、铅当量：0.5mmpb。

- 4、表面面料需为防水指数大于1000的射线防护服，具备耐磨，耐用，易清洗，可用酒精擦洗的功能。

- 5、表面材料需超过20种颜色，以便区分，避免交叉污染。

- 6、铅衣需选择对人体无害的材料，安全性：无铅粉游离，采用优质魔术贴，缝线。

- 7、产品需提供欧盟CE认证。

- 防护眼镜技术参数：

- 1、需采用高铅玻璃镜片，正面/侧面0.75mmpb。

- 2、需采用树脂镜架。

- 3、可定制度数，同等铅当量更轻薄，近视散光都可以配置，需配有眼镜绳，便于佩戴不易脱落。

- 4、产品需提供欧盟CE认证。

- 铅屏风技术参数：

1、尺寸：1000mm*1800mm，特殊尺寸可进行定制。

2、铅玻璃尺寸：600mm*800mm。

3、金属屏表面需采用304不锈钢材质，加厚钢板，经久耐用。

4、进口品质脚轮，便于推拉；铅板需采用1号铅。

5、采用透光率86%，视界清晰；铅玻璃表面防爆设计，保护铅玻璃不易破碎。

6、铅板铅当量：2mmpb，铅玻璃铅当量：2.0mmpb。

- 铅面罩技术参数：

- 款式需为全脸覆盖。

- 2、铅当量0.12mmpd。

3、重量在410克左右。

4、需配置国际进口铅有机玻璃。
5、射线防护面罩需配戴舒适、视野宽。

6、结实可靠、防护面积大、头带可根据需要进行大小调节。

- 铅衣架技术参数：

- 需采用不锈钢材质制作，可挂》10件防护衣。

- 2、宽度85厘米。

- 3、高度1.4米。

- 4、进深60厘米。

- 5、需配备四个静音万向轮（可固定角度）。

- 电动检查床技术参数：

1、整床电动具备水平升降功能。

2、背部具备电动升降功能。

3、具备全自动智能纠偏更换检查垫装置。

4、需配备超声耦合剂加热器。

- 医师专用椅技术参数：

1、可做10°后倾。

2、可做5cm前移。

3、脚托可做16cm上下移动。

4、座面可以上下移动20cm。

5、需配备自锁式高强度脚轮。

- 诊查床技术参数：

1、尺寸：190cm*60cm*65cm。

2、可供科室检查使用。

- 医用平床技术参数：

1、尺寸：195cm*80cm*60cm。

2、可供心电图诊断使用。

- 电动多功能理疗床技术参数：

1、尺寸规格：227*60*(53-97) cm。

2、框架材质：铁框架需加喷塑处理。

3、动态承重：》225kg。

4、电压：220V~50HZ。

5、第一段长度91cm,可调节角度0到80度；第二段长度56cm,可倾斜角度0到25度。

6、电机调节时间需控制在：35-40秒。