南宁市第二人民医院采购设备技术参数

妇科检查床技术参数：

- 主要用途: 适用于妇产科、泌尿科、肛肠科等科室。

2、床垫总长：约1320mm。

3、床垫宽：约550mm。

4、床面高度采用脚踏液压泵调节,范围700～880(mm)。

5、床垫为高密度发泡材料一次成型，表面光洁无缝，防渗透、防污染、易清洁.

6、外壳采用高分子材料，不生锈、不受潮、不变型、外形美观。

7、膝弯托：优质碳钢，外包一次性发泡成型聚氨酯材料，多方位调节，锁紧可靠。膝弯托高度调节范围280mm，并可前后转动调节。

8、靠背摆动角度范围：-12°～30°。

9、座垫倾角范围：0°～20°。

10、座垫，采用导流式设计，液体经座垫流入下方接水盆。

11、接水盆内置式, 可任意抽出或推回。

12、净重≤85kg。