南宁市第二人民医院采购设备技术参数

血液运输箱技术参数：

1、需获得当地相应检测部门颁发的校准证书。

2、内层需配备聚氨酯发泡，保证保温性能。

3、箱体需安装有数字温度计。

4、箱内温度需确保保持6-10小时2-10°C，保持4-6小时-18°C，用于动送冰冻血浆。

5、需配备冷量释放技术，一方面可以防止血液过冷，另一方面可以延长保冷的时间。

6、需配备绝热隔离垫避免冷源板直接接触血液，防止血液过冷。

7、有限存储时间，需》8小时。

8、可用于生物冷链运输，疫苗运输，药品运输，精液运输等方面。

9、需配备制冷冰晶，延长使用时间长。

10、外形尺寸长×宽×高(mm)：（1）745×420×445；（2）420×280×350；（3）340×234×275；（4）430×270×315。

- 运输量：（1）65升80袋200ml；（2）17升20袋200ml；（3）6L（6袋）；（4）12L（12袋）。

移液器技术参数：

1、工作温度：5℃～40℃。

2、空气相对湿度：10%～95%。

3、需满足科室高精准度的移液要求、经久耐用、耐高温抗腐蚀、重量轻操作力小、安全可靠，需适用于多种液体处理操作。

4、能进行整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。

5、下半支方便徒手拆卸，便于清洁保养。

6、需配备伸缩式弹性吸嘴，确保吸头装配的气密性和移液均一性。

7、需配置四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。

8、体积视窗需设置在前面，便于移液观察，可单手设定体积及操作。

9、能适用不同密度的液体。

10、需配备0.1μL－10mL 10种不同量程选择，能满足科室不同使用需求。

11、需具备颜色标识移液器量程。

12、需配备数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。

13、移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性。

14、需具备移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性。