南宁市第二人民医院采购设备技术参数

热熔牙胶充填仪技术参数：

1、可完美充填副根管和侧枝根管。

2、主机上需有LED显示,显示即刻温度。

3、操作温度：100度-230度可调；。

4、枪尖的温度能自动精确控制。

5、加热超过4秒，自动断电。

6、停止加热后5秒、10秒报时。

7、枪尖的温度一旦下降,加热电源可以智能补充热能。

8、枪尖温度达到设定的温度，加热电源自动关闭到低的水平，保持预设温度。

9、序配备数控电脑，精确控制温度。

10、温度精确：200度。

11、温升快，需≤60秒完成充填。

12、需均匀平衡输送热塑软化牙胶。

13、需能充填2种直径、3种规格的子弹头。

14、枪尖需能设定保持恒温。

15、注射牙胶的速度需可选。

16、需带清晰LCD视窗，显示各种信息和设定参数。

17、需配备连接并精确控制充填笔和枪的功能。

18、可控制左侧手柄可实现两种功能。

多管振荡器技术参数：

1、转速范围：500-2500rpm。

2、振幅：4mm。

3、调速精度：±1rpm。

4、定时范围：1s-9999min。

5、最大载量：需》5kgs。

6、脉冲间隔定时范围：1-10s。

7、脉冲运行定时范围：1s-99min59s。

8、顶部盖板尺寸：W.184XL.311mm。

9、功率：60w。

10、输入电源：AC  100-230V，50/60HZ。

11、熔断器：250V,1Aφ5×20。

超声波清洗机技术参数：

- 可用于口腔科、眼科、实验室以及其它各科室的止血钳、镊子、切开刀、牙模、假牙、注射针头、试管、玻璃片、换药碗、各种盘子、圆筒等的清洗。

- 需具备数字控制功能，温度、时间均需可调可控。

3、外壳、内槽、篮框，隔音盖均需采用优质不锈钢材料。

4、内槽需采用模具成型，无焊接处，排水性能好。

5、传感器需具备精确探测功能，电路需安全稳定。

超声治疗仪技术参数：

1、电源：220V AC，50/60Hz。

2、Ⅱ类设备，BF型。

3、负载间歇：5分钟/10分钟。

4、最大功耗：30VA。

5、振动频率：28~36kHz。

6、水压：1~5巴(15~72.5psi)。

7、水过滤器：约60微米。

8、外形尺寸：约宽150毫米、长170毫米、高80毫米。

9、需配备根管治疗工作尖1套。

放大镜技术参数：

- 目镜需采用多层镜片、多层贴膜，目镜通光量需达到99.9%以上，图像清晰，防水防雾。

- 镜片需防水防雾，清洁方便，不受气温和环境的影响。

- 瞳距调节旋钮：放大镜镜筒需一个旋钮就可调整左右镜筒的距离，用以适合任何一个佩戴者的眼睛瞳距，调整范围45mm—80mm。

- 整体镜筒高度需0-180度可调，镜筒左右视轴需±15度可调。

- 放大镜垂直推钮：三关节，调整范围0-35mm高度可调。

- 景深需200mm以上。

- 需采用先进的进口LED芯片。

- 需无极可调亮度。

- 需可调光斑尺寸。

- 10、需可应用于具备一定照明条件的普通外科、整形外科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、妇科等，低倍率手术观察、临床各科的精细检查观察或手术。

根管荡洗机技术参数：

1、需适用于牙齿根管的荡洗。

2、需配备可充电的电池。

3、电源输入：～100V-240V 50Hz/60Hz 0.4A MAX ，主机保险：电源适配器 T1A250V 。

4、工作尖端：输出的尖端主振动偏移：≤120μm ，输出的尖端振动频率：45kHz±15kHz 。

5、需配备手柄 1把 。

6、需可配备3种工作尖 。

光固化机技术参数：

1、电源输入： 100-240V～ 50Hz/60Hz；输出：DC 5V/1A 。

2、电池：ICR18650 3.7V/2000mAh 。

3、光照强度：1000~1600mW/cm2 。

4、导光棒光学有效面积：50mm² 。

5、波长：420nm－480nm 。

6、外形尺寸： 260×34×31mm(长×宽×高)。

7、主机重量：《145g。

8、运行模式：短时运行。

9、工作模式：全功率模式。

内置洁牙机技术参数：

1、需采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。

2、工作过程需采用微电脑全自动控制，操作方便简洁，效率高。

3、需配备接插式手柄。

4、手柄需能耐 134℃高温和 0.22Mpa 高压消毒。

5、需适配绝大多数牙椅。

6、主机电源输入：～24V 50Hz/60Hz1.3A。

7、输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm 。

8、输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz 。

9、输出的半偏移力：0.1N～2N 。

10、尖端输出功率：3W～20W 。

11、进水压力:0.1bar~5bar(0.01MPA~0.5MPA) 。

12、主机重量：0.2Kg 。

13、外形尺寸：74mm×56mm×38mm 。

14、需具备连续运行功能。

喷砂枪技术参数：

1、可进行龈上喷砂，全方位菌斑去除和牙周治疗。

2、需具备防回吸设计，防止砂粉和水气回吸，预防交叉感染及牙椅接口污染。

3、喷砂枪需采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

4、尾线接头可拆卸进行砂粉清理。

5、可用于清除患者龈上的牙菌斑、色素，进行种植体的维护 。

6、输入水压：0.7bar-2.2bar(70-220kPa)。

7、输入气压：3.5bar-4.5bar(350-450kPa) 。

8、重量：需《0.150Kg4，产品尺寸：长 177mm，宽 52mm，高 88mm。

9、使用环境：需适用于环境温度范围：+10℃ ～ +40℃ ，相对湿度范围：30% ～ 75% ，大气压力：50kPa ～ 106kPa 。

气动拔牙挺技术参数：

- 可用于口腔临床需要拔除的患牙、阻生智齿、残根拔除。

- 工作条件：工作供气压力0.3-0.4Mpa。

- 气源接头形式需为牙科治疗机通用四孔连接头。

4、冲击频率：需达到150-200次/秒。

5、材质：需采用医用不锈钢。

6、挺柄总长126mm。

7、气源连接位直径17mm。

8、挺头连接位直径14mm。

9、重量《175g。

石膏修整机技术参数：

1、可用于各种石膏模型的修磨、整形。

2、设备机壳需为ABS工程塑料注成，拥有更好的绝缘性，避免了锈蚀的产生，角度调整需>30度，需搭载的高品质的电机，保证了石膏模型的修整更加完美细腻，操作更安全。

3、电源电压：220V/50HZ,110V/60HZ。

4、电源功率：需提供370W、550W两种选择。

5、电机转速：2800转/min。

6、水压压力：0.5-2公斤 。

7、磨片尺寸：外径25.5cm/内径2.55cm/厚度0.65cm。

8、磨片材质：需提供金刚砂磨片、合金砂片两种选择。

9、外形尺寸：长43cm/宽30cm/高32cm。

石膏振荡器技术参数：

- 可用于牙科技工室灌注石膏、琼脂、复制模型等。

- 2、振动：由弱到强、无级调幅，振动力度大小可以根据特殊需求定制。

3、电源电压：220V/50HZ、 110V/60HZ。

4、电源功率：100W。

5、最大负载：≤2Kg。

6、外形尺寸：长22cm/宽18cm/高10cm。

双口封口打印机技术参数：

1、需配备7" 彩色液晶触控屏，中英文操作系统，-键切換；可实现中英文打印切换，键盘输入控制，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能。

2、可通过自带的彩色触摸控制屏，无需外置电脑即可使用多种输入方式对设备运行参数和需打印的操作者，科室、物品名称和自定义等内容进行设置或更改，同时由封口机打印相应设置内容。

3、可自备打印参数数据库，可通过封口机的USB 接口，进行封口参数的记录读取，实现五百万次封口及打印信息的储存，方便追潮查询。

4、可直接通过操作界面进行历史记录的在线查询。

5、系统可以进行管理员权限和操作员权限设置，方便生产中的安全管理。

6、需自带正序(降序)封口计数器方便封口数量的精确统计。

7、需自带打印边距、打印间隔符号、打印间隔长度、打印封口序列号等功能的控制。

8、需具有快速升温和辅助降温功能；需配置有微电脑控制的升温和降温机构，减少封口温度快速从低到高或从高到低的等待时间，高效节能，满足快节奏温度转换的工作需要。

9、需配备电脑智能温度控制设计，工作温度60-220°C升温任意设置温控精度小于土1%;预设四种常用温度,分别为60°C、120°C、 1809C、 220°C ，可以根据日常需求实现快速切换方便快速选择封口温度。

10、封口温度超过工作温度设定值范围士4°C时，机器会自动停止工作。有效保证封口的质量和设备的安全运行。

11、具需备浮动式恒定压力压合结构设计，可适应立体袋和不同厚度纸袋的封口需要。

12、需具备故障自动报警功能，可实现工作过程的自动检测，出现的各种故障可自动报警或提示。

13、待机时间和待机温度需可调，智能待机恢复，可高速恢复到工作温度。

14、需配备先进的平板式陶瓷加热组件，升温快、加热均匀、耐高温、寿命长、热效率高。

15、运行鉴定状态下，可以实现测试时间、封口温度、压力、速度、封口时间、操作人员、设备编号的中英文及符号打印。

16、封口速度:10±0.5m/min 。

17、封口留边:0~35mm可调，控温精度:≤±1% 。

18、工作温度:60~220℃可调，封纹宽度:12mm 。

19、交流电源:220V±10% 50HZ。

牙科电动马达技术参数：

1、可将气动4孔的手机管线与电动马达连接，需适配脚踏开关控制电动马达运转。

2、可根据不同的用途配套不同的牙科手机，可在10-200.000转/分范围内调节转速。

3、需具备轻便小巧，扭矩大的性能。

4、功率：120W。

5、转速范围:2000rpm-40000rpm(1:1)，100rpm-2500rpm(16:1)，          10000rpm-200000rpm(1:5)，亮度>25000LUX。

6、最大输出扭矩：3.5N.cm。

自动印膜材搅拌机技术参数：

1、需配备电动锁和电机制动齿轮，确保操作安全。

2、需配备大功率和高速电机。

3、需易于操作、均匀、不起泡。

4、需有三个程序设置，记忆混合时间（安装设置：6、8、10秒）。

5、电压：110/220VAC，50/60Hz。

6、消耗功率：350-400W。

7、时间：1-10秒。

8、转速：2900-3600RPM。

9、搅拌量为25g~100g。