壁挂式全科诊断系统 技术参数

1、检测项目及参数需≥9个项目，包括血压、血氧饱和度、脉搏、体温、眼底、耳膜及耳道、神经触痛、视力表，色盲谱等。

2、需配备≥8寸真彩液晶显示屏。

3、整体结构需为一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理。

4、血压测量需采用多参数监护仪所应用示波法测量原理，准确度高，环保无水银。

5、血氧饱和度测量需采用光电法测量原理，液晶屏数字化显示测量结果，平均单个患者读值时间需≤5秒钟。

6、脉搏测量需有液晶屏数字化显示测量结果，可提供数值和波形图2个结果参数。

7、体温测量需采用红外线耳温测量模式，在35℃—42℃的测量范围内，最大误差±0.2℃，并具备温度超限报警功能。

8、眼底检查需≥19个屈光分度，需采用进口光学元器件，采用光学多层镀膜增透减反新工艺，可观察小瞳孔，系统统一供电，需具备红外感光自动开关。

9、耳膜及耳道检查需具备光导纤维照明功能，带鼓气孔，放大镜倍率2.5X ，系统统一供电，需具备红外感光自动开关。

10、扩展功能可利用USB、SD、以太网接口进行数据交换。