南宁市第二人民医院采购设备技术参数

体外脉冲发生器技术参数：

1、工作方式需具备VVI  VOO  VOO×3 这三种模式。

2、起搏频率需在30～180ppm(VVI  VOO)范围内。

3、超速频率需在90～540（VOO×3）范围内。

4、输出电压需在0.1～10V范围内。

5、脉冲宽度需在0.2～2.5ms范围内。

6、感知灵敏度需在0.5～10mV。

7、不应期需在250～500ms。

8、电池电压需为9V，为碱性电池，保证安全。

9、阻抗测量范围需在200～1900。

10、R波测量范围需在0.1mV～20mV。

11、阈值测量范围需在0.1V～10V。

12、电极接口直径需在Φ1.5～Φ2mm。