南宁市第二人民医院采购设备技术参数

熏洗治疗仪技术参数：

- 1、可在环境温度：5°C～40°C，相对湿度：30%～75%，大气压力：86kPa～106 kPa，环境中使用。

- 2、可在环境温度：-20°C～+55°C，对湿度：≤95%（无水凝），大气压力：70 kPa～106 kPa环境中存放。

3、雾化盒药液容量需≥100ml。

4、最大雾化量需≥2ml/min。

5、雾化时间可在0-60min范围内设定，允差为±10%。雾化设置时间到，雾气自动停止输出。

6、冲洗扬程需满足：出水高度可调，最大不超过30cm。

7、水泵运转平衡，无出水不畅或快慢不均等缺陷。

8、产品工作噪声需≤60dB（A）。

9、产品最大载荷需达到135kg，持续≥1小时，承载部件无变形。

10、不需要为设备施工布局上水和下水通道；产品需装有轮体，方便移动到任何位置进行使用。

11、所配药液（约500-800mL），可通过此设备一次且不间断冲洗病者患部必须≥10min。