南宁市第二人民医院采购设备技术参数

生物显微镜技术参数：

- 需配备铝合金金属的镜体，保护外壳。

- 需内置通射光照明系统，需为LED光源，能耗需≤0.5W。

3、调焦系统需满足：载物台高度移动对焦，粗调焦行程需达到15mm，并可限位，需为旋钮扭力矩方式调节。4、需具备固定四孔物镜转盘。

- 5、需具备钢丝传动机械固定机物台。6、需具备30度倾料双目观察筒，瞳距调节范围在48-75mm。7、需配备平场消色差物镜，有防霉处理工艺，并满足以下条件：4x NA: 0.10；10x NA: 0.25；40x NA:0.66；100xOil NA: 1.25。目镜需为10x，有防霉处理工艺。

9、重量需≤5.9Kg。10、需使用AC电源。

11、整体能耗需≤1.7W。12、需适用于临床观察微小细胞、组织等样本。