南宁市第二人民医院采购设备技术参数

X射线检查系统技术参数：

1、通道尺寸需≥500mm*300mm。

2、在方便操作人员触及的位置应装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断设备X射线产生装置和输送装置的供电电源，紧急停止开关应使用黄底红色开关；应配备适当额定值的电源过流保护装置，以防止由于内部元件失效或其他意外引起的过电流可能造成火灾的危险。

*3、应具备图像放大功能，放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于256倍。

4、应具备图像回拉功能，可回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制。

5、应能通过专用软件以离线方式再现图像，图像处理功能与设备功能相同，可将图像的原始数据转换成BMP、JPG、GIF、PNG等通用的图像格式。

6、线分辨力应不大于0.0787mm。

7、穿透分辨力应不大于0.127mm。

8、空间分辨率应不大于φ0.8mm。

9、穿透力应不小于18mm。

10、输送带正反向运转不能跑偏，正向连续运转10min内，横向位移小于等于1mm；反向连续运转30s内，横向位移小于等于1mm。

11、单次剂量应≤2 μSv(μGy)。

*12、正常工作时，在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h。

13、正常工作时，在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于53dB(A)。

14、应节能环保，当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行；能查看红外传感器当前的工作状态。

15、当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.02mm的标准塞尺。

16、当设备出现系统死机或意外故障重启后，应在150S内恢复正常工作状态且故障前的信息不丢失。

*17、应支持多址模式，可配置≥2个不同网段IP地址；应支持网卡绑定：负载均衡，容错模式；网络容错可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时样机仍能正常工作。

*18、应支持管理不少于128路前端摄像机，且可通过网络接入4路POE接口的摄像机。

*19、图像可进行24比特（bit)实时处理，灰度级应大于等于65536。

*20、应支持远程接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局。

21、设备应支持密码、指纹和人脸录入及编辑功能，且支持密码登录、指纹登录和人脸识别登录功能。

22、对禁限带品的智能识别应具有0~10 等级灵敏度设置。

*23、应能对被测物品图像中的以下物品进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：尖刀、折叠刀、单刃匕首、双刃尖刀、菜刀、美工刀、弯刀、砍刀、剪刀、斧头刀、多棱刀、军刀、仿真手枪、手铐、警棍、指虎、鞭炮、烟花、压力容器罐、液体、扳手、锤子、充电宝、手机、笔记本电脑、打火机等。

*24、应具有指纹开机功能，指纹开机至登录软件过包界面的时间应小于等于24s。

*25、X射线图像信噪比（SNR）应大于等于41dB。

26、应具有安检员状态识别功能，当操作人员出现低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机、吸烟、离岗和镜头遮挡等动作且超过设置阈值时，应能进行弹窗报警提示。

*27、应支持通过 IOS、Android 系统移动 APP 端查看行包安检图片、报警离线推送、违禁品报警接收与处理、查看联动现场视频及录像、展示数据看板;移动 APP 端应支持电子地图 GIS 和光栅地图展示。

*28、可对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms。

安检门技术参数：

1、需配备≥2个测温探头，具备金属探测+温度测量功能。

2、需具备≥7寸液晶屏，实时显示温度值和安检值，为中文菜单显示温度数值、通过人数、报警次数。

3、多分区探测，任意防区灵敏度不低于200级，并可调。

4、多频段可调，可满足多台门在同一环境下正常工作，两台门需为紧邻安装模式。

5、金属探测最高精度可探测到壹元硬币。

6、需配备高精度测温传感器。

7、不停留直接通过，自动检测显示温度值，标准环境温度下测量准确度需达到±0.3℃。

8、每分钟可检测通过≥90人。

9、需配备真人语音提示实时温度，温度超高时有语音提示。

10、自动统计测温通过人数、报警次数。

11、无接触、不停留，不用刻意去对准额头和手腕。

12、安检门左右两侧需配备多段LED区位灯，可显示金属所在位置。

13、需具备安检人数单独统计和报警统计功能。

14、测温安检门需具备声光报警功能，有多种报警语言可选。

15、组装需方便快捷，性能稳定。

16、报警音量大小需可调。

17、需支持摄氏度和华氏度显示。

18、测温灵敏度高低可调，以满足不同温度环境。

19、可自由设置报警阈值，比如37.2℃或者37.3℃。

20、可配置网络传输功能，连接电脑进行数据保存。

21、可在AC 220V  50-60Hz电压下工作。

22、设备功率需 <35W。

23、外型尺寸需≥2230mm (高)×820mm (宽)×500mm (深)。

24、通道尺寸需≥2000mm (高)×700m m (宽)×500mm (深)。

25、可在-5~40℃工作温度下运行。

26、体温测量误差需≤0.5℃。

27、可实时显示，响应时间需<0.1s。

28、需配备≥7寸大屏幕，显示实时体温，记录检测人数。

29、需配置网口输出，可连接电脑，在电脑上可以查看检测数据，可以保存数据。

30、测量精度需达到±0.3℃，分辨率需达到0.1℃。

31、体温模式测量范围需在32℃～42.5℃ 。

手持金属探测器技术参数：

1、高灵敏度下需能保持稳定性。

2、报警方式需有声音、振动两种选择。

3、电池电压下降，探测距离不能变。

4、标准电池电压必须能连续工作40小时以上。

5、电池用完时有自动连续的声音或振动警告。

6、有开机、关机声音或振动提示功能。

7、需配有充电器和充电电池。

8、探测标准需满足：大头针：1-3CM 回形针2-5CM 剃须刀：3-10CM 录音笔：5-15CMM。

二氧化碳检测仪技术参数：

1、可用于测量 CO2 培养箱中 CO2 浓度及温度。

2、使用简单，需有菜单提示操作。

3、可进行单次检测，可编程控制固定时间间隔检测。

4、用于检测的数据存储功能和记录参数过程需符合GLP和GMP标准。

*5、需使用双光束红外测量技术。

6、微型泵需通过管道与培养箱相连来提取气体样本。

*7、CO2 检测范围需在0-10%；分辨率需达到0.1%。

8、CO2浓度精确度需满足：0~6%，±0.2%；6~10%，±0.3%。

9、测量中气体流动需≤0.8L/min。

10、测量持续时间需≤2 min。

11、数据存储时间间隔需在15-20 min，最低可调整至5 min。

12、存储测量数据需≥1008次。

13、培养箱内需配备一个温度传感器，实时进行温度检测。

14、温度测量范围需在0~100℃，分辨率需达到0.1℃。

15、温度测量精确度在 0~50℃时， 需达到±0.2℃；在50~100℃时，需达到±0.3℃。