南宁市第二人民医院采购设备技术参数

麻醉视频喉镜技术参数：

1、需具备≥3.0寸的高清显示屏。

*2、摄像头像素需≥200万。

3、观察视角需达到50°,允差在±15%内。

4、显示器前后可在0°-130°范围内旋转；左右可在0°- 270°范围内旋转。

5、观察景深范围需在10mm-60mm内。

*6、必须具备拍照、录像、视频输出、图片储存等功能，拍照录像可在显示屏上直接回放。

7、需具有防雾功能，为智能系统控温，可即时除雾。

8、喉镜片需为一次性使用，材质需为医用高分子材料。

*9、可同时配备儿童、成人、困难这三种不同型号的一次性喉镜片。

*10、手柄材质需为医用铝合金，方便持握，经久耐用。

11、需带有强制复位功能，防止出现死机等情况无法使用。

12、需具备≥16G的内存，满足正常临床使用要求。

13、充电器接口需为TYPE-C型接口，充电时正反均可插入，防止误插导致充电口损坏。

14、可在温度：-10℃~﹢40℃，湿度：10%～90%，大气压力：500hpa～1060hpa工作环境下运行。

平台直播设备技术参数：

1、需包含主灯、辅灯、90抛物线柔光箱带格栅、顶灯、95八角柔光箱带格栅、背景灯、60*90柔光箱带格栅、中号顶灯架、环境灯、65球形柔光罩、全金属灯架、电动背景机+4色背景、采集卡、高清线、麦克风（一拖二）、直播触屏、照相机、模拟电池、声卡、导播台、三脚架、竖拍板、环形灯、环灯支架。

2、辅灯：功率需达到310W ，色温需在5600K(±300K)范围内， 显色指数需≥96， TLCl需≥97。

3、主灯：功率需达到330W，色温需在2800K~6500K范围内， 显色指数需≥96 ，TLCl需≥97。

4、顶灯：功率需达到220W，色温需在2700(土200K)~6500K(±300K)范围内，显色指数需≥95 ，TLCl需≥97。

5、背景灯：功率需达到220W，色温需达到5500K，范围内显色指数需为≥97，TLCl需≥98。

6、环境灯：功率需打到220W，色温需达到5500K， 显色指数需≥97，TLCl需≥98。

7、麦克风：频率范围需在：50Hz- 20kHz，最大声压级(麦克风)需达到100 dB SPL (1kHz @1m) dBu，传输范围需≥200m (视线) ，需具备单/双声道。

8、直播屏幕：尺寸需≥32寸，需支持触控，需支持4台设备同时投屏，需具有4核处理器，需具有大功率反向充电导播提词。

9、照相机：需具备全画幅的单反画幅，像素需≥6100万，传感器尺寸需在 23.5mmx15.6mm范围内，  配备的液晶屏尺寸需在3.0英寸以上，重里需在601g-700g内，最大光圈需达到F2.8，焦距需在24-70mm范围内，镜头滤镜尺寸需达到82mm。

10、导播台：需具备4路HDMI输入，1陆HDMI输出.计算机需具备至少1个usbc接口，支持1路外录支持推流直播。需支持画中画、支持直接推流、支持直接记录、支持多画面分割监看。

11、需配备≥32寸的直播触屏，并带有支架。

12、需配备≥2.8米的全金属灯架。

13、需配备≥5米的高清线。