南宁市第二人民医院采购设备技术参数

数字子钟技术参数：

1、LED显示单元发光强度需≥200cd/m2。

2、对比度需≥300：1 。

3、LED显示屏可视视角需≥±75º。

4、计时精度需≤10ms。

5、自走时精度需≤±0.05秒/天。

6、可工作在温度：-20 ℃～＋70℃；湿度：<95%的环境下。

7、电源频率需达到50Hz±10% 。

8、功耗需≤30W。

9、电磁兼容性需达到Ⅲ级及以上标准。

10、需具备红色/绿色/白色/橙色的LED字符。

11、需能在吊挂、壁挂、镶嵌、装于支柱上等安装。

药品阴凉箱技术参数：

1、需为风冷的冷却方式。

2、制冷剂需为无氟制冷剂。

3、功率（W）需≥420。

4、箱内温度需控制在8℃-20℃范围内，湿度范围控制在35%-75%范围内。

5、有效容积需≥900L。

6、需为电脑板温控的温控方式。

7、需为LED数字显示温度值。

8、需配备有脚轮，方便移动。

9、需配备有外门锁扣，不能配挂锁。

10、搁板需可调整。

11、搁板需配备可插标识贴。

12、需具备高低温报警功能。

13、需实行微电脑控制模式，温度需均匀在±3℃。

14、需符合GSP认证需求。

15、风机能在低温环境及高温环境下运行。

16、搁架需有带插卡槽，同时需具有静音自锁滑轮设计，方便科室查找存储物品。