南宁市第二人民医院采购设备技术参数

无线网络设备技术参数：

1、需采用整机双频4流设计，可同时工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式。2、整机协商速率需≥2.975Gbps，其中5G射频速率需≥2.4G，2.4G射频速率需≥0.575G。3、固化接口数需≥3个，需包括1个100/1000M/2.5G光口，2个10M/100M/1000M电口。*4、需支持≥5个外置物联网模块链式扩展，要求提供官网截图证明。*5、ATF(Airtime Fairness，发送时间公平性)技术通过转移部分慢速设备的服务时间给快速设备，优化等待时间，使高协议终端可以充分利用空口，降低了低协议终端对高协议终端的影响，提高无线网络的整体传输速度和性能。要求提供带CNAS字样的权威第三方测试机构检测报告证明。6、在网络拥塞情况下，通过对终端发送的报文进行识别，在多业务并行处理时，可以对关键业务（如视频会议、时延敏感类游戏等）优先处理从而实现应用加速，需具备双WiFi功能，保证使用体验。要求提供带CNAS字样的权威第三方测试机构检测报告证明。*7、需具备“边缘感知”功能，可精细化识别各个应用，同时能对应用流量进行分析，并对识别出的应用优先调度，从而提高科室使用体验。要求提供带CNAS字样的权威第三方测试机构检测报告证明。8、需提供≥3年原厂技术支持服务，包含7×24 小时400热线服务、软件支持服务、快速备件更换服务等。

音箱技术参数：

*1、需为12”+1.35”（二分频网络同轴全频音箱）。*2、额定功率需达到400W RMS，最大功率需达到800W RMS，输入灵敏度需达到100dBu。3、高音功率需达到150W RMS，中低音功率需达到250W RMS。4、分频点需为2KHz，斜需达到24dB。5、频率响应需在55Hz-20KHz。6、输入阻抗LINE需在20KΩ(balanced)-10KΩ(unbalanced)。7、音箱灵敏度需达到98dB(1M/1W)，总谐波失真需<0.1%，声压级SPL120dB(1M)。8、失真度Distortion需满足:HI 0.08%(8KHz,1W，LOW 0.05%(800Hz,1W)。9、信噪比S/N需达到100dB，需使用100-240V~50/60Hz的电源。10、需采用6A的保险管。*11、需采用Dante 技术，并具有模拟输入及Dante 输入功能。12、可独立控制每个接收通道，可通过RS232口更新固件。13、需具备2路网络数字音频接收20-bit，48KHz，THD0.02%@0dBu。*14、可以在音频传输过程中使用网线或光纤，可长距离传输，无信号丢失，无信号干扰，保证音频质量，可双备份网口，需配备中英文操作界面。*15、网络有源音箱可在PC 端远程对有源音箱的工作温度、喇叭两端电压、电流进行监测控制，并可实现DSP 信号处理和通过网络软件远程接收网络音频信号。16、需具有完善的保护功能（短路保护、过流保护、过欠保护、直流保护、功率压限、温度压限、长期输出功率限制、削波限幅器）。17、需具有电流、温度远程监控和远程开关机功能，可独立MCU控制，可脱离计算机独立运行。18、需具备延时功能，可设定延时时间0ms~50ms；压限：可设定启动时间、释放时间、压缩比、阀值以及是否旁通；高低音益调节：可设定全频音箱的高低音输出增益+3dBu~-6dBu，超重只可设定低音输出增益。

#### 功率放大器1技术参数：

#### 1、需具有极好的信号转换特性，需具有非常小的谐波失真（THD），互调失真（SMPTE-IM），瞬态互调失真。2、需具备开机延时、关机哑音防冲击保护功能，保护扬声器不会受到强烈的冲击电流而发生噪音；功放率放大器运行稳定可靠，使用与长时间的工作环境，高效的通风结构确保产品的可靠性和安全性。3、功放从超低音到最细腻的高音区能提供清澈明亮和饱满的音质；需具备高电流唤醒变压器，大容量滤波电容，在热河情况下，可提供宽裕的余量，使功放的输出功率更强，推动力更大，噪声更低，可提供更出色的音质。4、需配备平衡XLR输入接口，可切换的立体声，并联及单声道桥接操作模式，两段灵敏度选择开关供科室选择。5、需具备短路保护功能，保证操作人员在误操作或其他意外的情况下，保护机器本身及扬声器安全可靠地工作。*6、额定输出功率需满足：2×400W/8Ω、2×600W/4Ω、桥接单声道1500W；需具有音频功率放大器实用新型专利证书。7、频率响应需在20－22KHz、信噪比需≧110、平衡、总谐波失真需≦0.025%、需配备非平衡输入、保护、延时电路。*8、需具备3C国家强制性产品认证。调音台技术参数：

*1、需设计有12路通道输入。2、每个通道需具备三段均衡控制功能。3、需配备优质话筒放大器，内置+48V幻象供电，外置大容量电源。4、多种输出可供选择：2路放音混合输出，一组辅助输出，1组控制室监听输出，双规录音输出，1组专为低音独立服务的混合信号输出。5、需具备16级效果延时显示功能，具备监听独听控制、每通道哑声控制、各通道混响可独立控制功能。*6、需内置≥32种DSP效果器，可独立进行分配控制，独听指示或峰值电平指示。7、需具备外部效果处理返接功能，混响深度控制调整，录音调整处理。8、频率范围需在20Hz-20KHz，信噪比需＞110 dB，分离度需＞80 dB。9、高音需在+/-15dB/12KHz，中音需在+/-15dB/2.5KHz，低音需在+/-15dB/80Hz。10、输入阻抗需满足：40Ω平衡/20KΩ不平衡，输出阻抗需满足：200Ω平衡/100KΩ不平衡。11、需采用 AC220V±5%的供电电源。

数字音频处理器技术参数：

1、需为全数字音频处理器。2、需采用96KHz的采样频率，32-bit DSP的处理器，可进行24-bit A/D及D/A转换。3、需支持WiFi无线连接，并配有USB及RS232接口连接电脑，方便调试。4、输入和输出每路均设有8段独立参量均衡（调节增益范围可达±20dB），每路均有延时、极性及静音设置，延时最长需达到1000ms。5、输出通道的均衡调节需设有Lo-shelf、Hi-shelf这两种模式，还需具备控制增益、压限及输入通道信号的选择功能。6、可变高/低通虑波器的斜率可设置为12dB,18dB,24dB或48dB每倍频程，并可选择其响应为：贝塞尔(Bessel)、巴特沃斯(Butterworth)或宁克(Linkwitz-Riley)。7、需具备特设通道参数拷贝功能，让操作更加简单。8、可存储≥12组用户程序，需支持中控协议。

一拖二无线话筒技术参数：

*1、需为U段无线话筒，可以使无线麦克风避免信号堵塞或被其它频率的信号干扰，并具有自动频率调整装置接收机自动扫描整个接收频带，并自动调整到外界不受干扰的频率。2、需为液晶显示模式,需采用红外线对频技术,每通道32个频率可供选泽,共64个频率。3、载波频段UHF需在500～860MHz。4、需为天线分集式接收的接收方式。5、振荡方式需采用相位锁定频率合成器。6、灵敏度需满足：在偏移度等于25KHz，输入5dBμV时S/N>60dB，最大偏移度需在±45KHz，频带宽度：10MHz，综合S/N比需>100 dB，综合T.H.D.需<0.5% @ 1 KHz。7、综合频率响应需在40Hz～18KHz±3dB。8、需为手持式发射话筒，载波频段UHF需在500～860MHz。9、需采用动圈式音头，并配备AA×2电池。

木质机柜技术参数：

- 尺寸需为600cm*500cm*1000cm。

- 需采用木料材质。

- 电源时序器技术参数：

1、需采用AC220V-240V 50Hz的供电电源。2、输出功率需≥4.2KW。3、每路最大输出功率需达到2.2KW。4、需具备≥8路的输出路数。5、电源控制需满足：启动电源开关后以1秒时序控制电路。6、信号控制需满足：定时器短路信号输入触发开启。

吸顶音箱（33个点）技术参数：

- 需为锌网喷塑，ABS塑料。

- 频响需在90-15KHZ，外观尺寸需≤φ168*65。

- 功率范围需在3W～6W，5″单元。

- 功率放大器2技术参数：

- 需采用先进高效功率放大电路，并设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出。

- 需设有4路分区选择输出，每路分区输出音量可独立调节。电压输出需达到100V，输出功率需达到300W，输出频响范围在100~16KHz。每路输入音量可独立控制，并带有高低音音量调节。话筒1可设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号。设备需具备异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路短路时，对应的指示灯提示。 需为2U标准机箱设计，采用铝合金面板。箱体整体尺寸需≤485*88*400mm。电源功耗需≤510W。