设备技术参数

存储服务器技术参数：

1、需支持≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB。

2、需支持≥24盘位，接入带宽≥1024Mbps，≥2个千兆网口，支持冗余电源，机箱具备防尘滤网和双立柱。

3、需支持不低于1024Mbps图片转发，不低于1024Mbps图片并发输入，同时不低于1024Mbps图片并发输出。

4、★要求设备可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度，可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度，更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。

5、要求设备能接入并存储≥2048Mbps视频图像，同时转发≥2048Mbps的视频图像，同时下载≥2048Mbps的视频图像，同时回放≥600Mbps的视频图像。

6、在转发模式下，要求可进行≥2048路2Mbps视频码流转发，在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。

7、需支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常。

8、★需支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设，设备可每5秒对视频流进行一次丢帧检测，当检测到丢帧时，可发出报警，并生成报警日志。

9、要求当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘，支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度。

10、要求可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘，支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘，支持 CMR或SMR硬盘，支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

11、★需支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案，支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图，可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值，支持硬盘体检报告打印输出，支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等。

12、需支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

13、需支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传，支持≥256路4Mbps的录像回传。

14、★当设备发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，需可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警。

15、需支持提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级，可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失。

16、要求具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据加密等措施，以保证原始数据的完整性，重要的图像应加保护，不被删除和覆盖。

17、需支持通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。

18、★需提供原厂售后服务函。