南宁市第二人民医院采购设备技术参数

- 产科综合诊断监护系统技术参数：

- 1、可进行脐血流检查，可显示并记录脐血流波形，可打印脐血流检查报告，可自动计算血流动力学FVR、S/D、PI、RI等参数。2、需具备血流监测功能，可进行双向血流识别，高清晰血流声音监听。3、需具备同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能。

- 4、可实时计算和显示脐血流频谱，可自动计算瞬时参数，可自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，需支持双向频谱/方向反转。5、血流速度测量范围需在-56.25cm/s～+56.25cm/s。

- 6、超声波束声强Iob需 < 30mW/cm2超声发射频率4MHz连续波。7、需具备参数超限含义提示功能，机内需配备主要参数正常参考值。

- 8、频谱色彩需可调。9、需具备彩色打印功能，需有≥4种参数的正常值参考图，需支持A4和B5纸型。

- 10、需采用抛物线预测包络算法PPE™，频谱背景噪声抑制技术SPNR™。11、需具备病人资料检索及统计分析功能。

- 12、需配备海量存储及档案管理、智能报告与报告浏览功能。13、需为全中文界面，WINDOWS平台，易学易用。14、需配备在线帮助系统，方便临床科室咨询。