门禁一体机技术参数要求

1、频段需为13.56MHz或125KHz。

2、存储容量需≥5000个用户。

3、需支持ID卡/ICKA /APlus防复制卡。

4、韦根格式需为WG26或WG34。

5、读卡距离需在0-3cm内。

6、相对湿度需在20%-80%范围内。

7、工作温度需在-20℃- +60℃范围内。

8、输出短路保护时间需≤100us。

9、开门时间需可设置为1-60秒之间。

10、电流续为：工作<200mA 静态<150mA。

11、读卡距离续为0-3CM(与卡片和工作环境有关)。

12、需支持断电后自动开门模式。

13、需支持防静电、防错接等多重保护设计。

14、采购数量59套（报价需含税，运费、安装调试等费用）