内科楼门禁系统参数要求

密码锁技术参数：

1、双面密码锁，操作具备一定的方便性，无需在特定的一侧操作。

2、双面密码锁识别方式包含活体指纹、IC卡、密码。

3、双面密码锁指纹容量≥300枚，IC卡容量≥2300张，密码容量≥2300张；读卡响应时间＜1s，指纹验证时间＜1s，误认率（FAR）≤0.001%，拒认率≤0.01%。

4、密码锁需要符合消防要求，断电后门锁自动打开。

5、工作温度需在-20摄氏度至50摄氏度范围内。

6、双面密码锁需可安装在木门、铁门等不同材质的门上。

7、服务保障要求：医院属于特殊场所需提供工作日5*7小时两个技术人员处理故障，其他时间7*24小时电话服务，使用产品过程中如遇到故障，接到反馈后的10分钟内响应，15分钟到达现场紧急救援，对于一般故障，在半个小时内解决；对于重大故障，在24小时内提供解决方案并尽快修复，质保期≥1年。

地弹簧技术参数：

1、支持50万次以上开启。

2、门扇最大承重≥120kg。

3、门扇使用宽度包含800~1000mm范围内。

4、支持最大开启角度≥120°。

5、特性支持中心臂双向开启型90°/115°

6、双向定位装置需支持二段速度调整全方位可调。

7、医院属于特殊场所需提供工作日5*7小时两个技术人员处理故障，其他时间7*24小时电话服务，使用产品过程中如遇到故障，接到反馈后的10分钟内响应，15分钟到达现场紧急救援，对于一般故障，在半个小时内解决；对于重大故障，在24小时内提供解决方案并尽快修复。

产品清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密码锁 |  |  | 10 | 套 |  |  | 识别方式：同时具备刷卡、指纹，密码。 |
| 2 | 地弹簧 |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |