南宁市第二人民医院采购设备技术参数

多功能中医技能训练及考核模型平台3.0技术参数：

- 需满足国家中医类别医师资格实践技能、中医执业资格鉴定及中医技能培训中心的训练及考核要求，可进行拔罐、艾灸、刮痧、砭术多项中医技能的训练及考核。

- 需具备高仿真背部模型，由头部至臀裂处，模型具有和真人同比例的背部肌肉造型，模型具有完整头部外形。

- 模拟皮肤需柔软有弹性，触感真实，皮肤表面可捏起。

- 模拟皮肤需采用新型耐火、耐高温复合材料制成，可进行真实的拔罐、艾灸操作，高温不会损伤模型。

- 模型需具有真实的背部骨性标志，可触及肩胛骨、第7颈椎、各胸椎、腰椎的棘突等骨性标志。

- 可进行真实的拔罐操作训练考核；可进行闪罐操作；可进行走罐操作。

- 真实模拟人体背部皮肤、肌肉组织结构，拔罐操作真实吸附于模型体表。

- 模型可模拟立姿、俯卧姿，可进行投火法、贴棉法拔罐操作训练及考核。

- 可使用刮具、砭具等临床真实器具进行刮痧、砭术操作训练及考核。

- 可使用真实艾条、艾柱进行悬起灸、雀啄灸、回旋灸、隔姜灸、隔盐灸等操作的训练及考核。

针刺训练模块平台2.0技术参数：

- 需具备解剖层次清晰，有皮肤、皮下组织、肌肉及骨组织结构。

- 外观设计逼真，有皮肤纹理，操作面模拟人体体表弧度，外形、柔韧度及操作手感需具有传统练针垫如纸垫、棉花垫等所没有的临床真实感。

- 需可进行多种进针法如单手进针、双手进针、指切进针、夹持进针的示教和练习，需可以进行训练和演示的手法如舒张进针、提捏进针及针管进针等练习。

- 可进行多种行针法的示教和练习，如提插法、捻转法、各种辅助手法（循法、弹法、刮法、摇法等）及补泻手法的练习，行针时针下有明显的针下得气沉紧感；

- 产品尺寸需≤170*100*50mm，便于卸装；需有轻便稳固的高分子材料底座，保持操作的稳定性，产品重量≤0.3kg，便于示教和练习；

缝合练习平台2.0技术参数：

- 需具备模拟真实人体组织结构，包括有皮肤和皮下组织。

- 可进行多种外科手术基础训练，需包括切开、各种缝合技术、打结、拆线。

- 缝合训练模块需手感真实，可进行多次的缝合练习。

需配有托架，增加训练的稳定性。

高级皮肤切开缝合模块技术参数：

- 规格尺寸需≤110*150mm，方便操作。

- 皮肤模块需具有清晰的三层结构，具有皮肤真实的组织张力。

- 需具备特殊材质制成，缝合时针眼不明显，可进行多次练习。

- 需具备多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能。

脊椎固定系统套装技术参数：

- 脊椎固定系统需具备脊椎固定板（担架）配固定带不少于5条、头部固定器（医用外固定支架）、颈部固定器（四合一颈托）。

- 脊柱固定板（担架）把手和周围处和拐角处需采用轻便、坚固耐用的碳纤维管加厚处理设计，能够在承重体重≥ 110公斤的病人并保持完全不弯曲、不发生断裂。需具备防水性质，可以漂浮于水面。

- 脊柱固定板（担架）需易于储存便于急救车载运输，需具备无缝设计使得其清洗与使用便捷，其内置销可帮助轻松完成捆绑，需具备超大的把手易于抓取，提高病人的舒适感和医护人员操作时的便利性。

- 脊柱固定板（担架）需具备射线透射设计保障在进行 X 射线、CT 扫描以及核磁共振检查前无需移动病人。

- 脊柱固定板（担架）把手与地面之间需留有足够的间隙空间，可以顺利地抓握提起。

- 脊柱固定板（担架）大小尺寸需≤40.5cm*183cm*6.4cm，重量需≤6.1kg（单板），不少于14个把手，把手宽需≤5cm，把手长需≤13.3cm，双板最小存放空间大约为 10 厘米；不少于12只销，其口长钉材料需为碳纤维管，需具有固定板CE标志。

- 头部固定器（医用外固定支架）需可以反复使用，也可以根据需要一次性使用，需结实耐用，用于限制伤者头部活动，避免颈部伸展过度，需便于气道管理。

- 头部固定器（医用外固定支架）两侧固定板需可进行多向调节，固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低，需具有安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保正确使用，两侧固定板边缘舒适，需适宜2岁以上病人使用。

- 头部固定器（医用外固定支架）多用途基板需配有由经久耐用的HDPE塑料制成，需配有可更换衬垫，易于清洁；基板抗污效力需≥99%；两侧固定板内壁需为非吸收性材料，两侧固定板重量需≤150克，需可进行X光透视，CT 扫描、核磁共振检查，成像清晰。

- 颈部固定器（四合一颈托）需具备多个尺码的颈托尺寸合为一体，确保在任何时候都可得到正确尺码的颈托,需适合所有成年病人佩戴。

- 颈部固定器（四合一颈托）需具备超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理，后方的开孔设计需便于触诊（脊柱触摸检查）和透气并利于液体的流出，需具有固定锁确保颈托的稳定和对称。

- 颈部固定器（四合一颈托）颈托后部需铸压图像说明，可指导使用者如何测量所需尺码。

- 颈部固定器（四合一颈托） 需具备X光、MRI、CT穿透功能。

- 颈部固定器（四合一颈托）需具备折叠功能可以平放，易于储存，又便于迅速组装。

- 固定带需≥150cm，固定带分为两节，需为进口材质编织制造，坚韧耐用。固定带需具有双向优质不锈钢快速调节锁扣，可以配套带孔的固定板插销，可以快速固定病人。

脓肿鉴别与切开模块技术参数：

- 规格尺寸≤163*244mm，方便操作。

- 需具备蜂窝组织炎以及脓肿的鉴别诊断功能。

- 需可进行脓肿切开、引流、包扎练习。

- 模块需具有蜂窝织炎及脓肿两种病变，可通过触摸波动感、抽出脓液进行鉴别诊断。

- 脓肿切开后需可观察到两个窦道以及不同性状的脓液。

全自动电子血压计技术参数：

1、需适用于测量成人血压、脉率和脉搏波波形。

★2、适用臂围需在16cm～43cm范围内。

3、血压测量范围需≥0mmHg～300mmHg内；脉率测量范围需在35bpm～185bpm范围内。

4、血压测量精度需≤±3mmHg；脉率测量精度需在35bpm～100bpm范围内，允许误差≤±2bpm；需在100bpm～185bpm范围内，允许误差≤±3bpm。

5、压力测量分辨率≥1mmHg；脉率测量分辨率≥1bpm。

6、测量原理需为示波法，放气过程需能测量血压。

7、病例存储容量需≥2000例。

★8、需具备数字式LED屏显示，能根据《中国高血压防治指南》自动对测量结果进行评估并显示，测量可信度的显示。

★9、袖带驱动方式需为电机自动裹袖带，需能模拟人工绑袖带，提高测量精准度和受检者舒适度。

10、血压计工作模式需为智能充气、线性放气。

★11、需具备臂姿确认功能，能通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态，提高测量结果准确度。

12、需具备USB接口联网。

13、需具备语音提示功能，真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示。

14、需具备病例管理功能，可通过配套数据管理软件上对存储的病例进行管理。

15、需具备卷筒角度可调功能，可适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响。

16、需具备多外置接口开放功能，可外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入。

17、电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求。

18、需支持链接热敏打印机，报告单采用自动切纸的热敏打印。

听力测试仪技术参数：

- 需为原装进口手持式。

- 外观尺寸需≤6.6x 3.1 x 14.5 cm ，重量≤176g，方便存放。

- 需具备DPOAE筛查功能。

- 需具备超轻耐用金属探头,长度≤1米，重量≤28g方便操作。

- 需具备耳针设计，防止耵聍堵塞探头。

- 需具备HDMI探头接口。

- 需为按键操作，可靠度高。包括设置、变换显示、重新开始、停止需均可通过按键完。

- 操作语言需为全彩中文操作测试界面，简单易学。

- 数据传输及打印需能通过无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，3秒钟内可通过远程打印机自动打印出测试结果。

- 需可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果。

- 测试过程、噪音水平、耳内容积、信噪比强度、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示。

- 测试结果可保存在主机内，保存需不少于250个结果。

- 需具有在环境噪声不超过70dB SPL均可顺利完成测试的超强抗干扰能力。

- 电源需达到3.7V，为可充电锂离子电池，容量需≥1700mA，单次使用时间需≥20小时。

- 使用期限需≥7年。

- 测试频点需≥4个。

- 测试时间不少于2个可选，包括4秒/频点; 2秒/频点。

手持式人证核验机技术参数：

- 处理器需达到四核1.3GHz处理器。

- 运行内需≥2GB。

- 机身存储需≥16GB。

- 操作系统需达到Android 7.0。

- 显示屏不小于7寸高清触摸屏，需达到1280*720分辨率。

- 摄像头具备前置500万，后置800万。

- 通讯方式支持WiFi、4G(移动、联通)。

- 身份证读头需支持读取二代身份证信息（具备公安部认证），可读取外国人永久居住证。

- 指纹仪需具备二代证标准的光学指纹头（具备公安部认证）。

- 电池容量不低于8000mAh。

- 电池类型需为不可拆卸锂电池。

- 外观尺寸需≤249*132*22mm，方便操作。

- 需连入南宁市卫健委的系统，确保核验信息的安全性。

关于大规模设备更新项目可行性研究报告编制服务采购需求：

- 项目规模：南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告编制服务。

- 项目地点：南宁市江南区淡村路13号。

- ★3、招标范围：编制《南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告》，需包含配合招标人准备上会及报审资料，参与评审会议，并向评审组详细汇报相关的内容，负责解答评审组提出的问题；需根据招标人、各级主管部门和评审组的意见，修改、补充和完善《南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告》，确保通过评审组的审查，取得相应批复。

- 4、成果文件及服务要求：

- ★4.1、提交服务成果时间：成交人必须在自签订合同之日起30天内完成《南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告》（送审稿）编制，协助采购人组织可行性研究报告评审会，根据专家评审意见的修改意见进行修订工作，10天内完成《南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告》（终审稿）编制并协助采购人做好报审报批工作。

- 4.2、成交人在开展前期编制服务工作过程中，需充分评估建设单位整体的建设现状。通过分析南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告情况，深入分析和总结出本项目的需求分析，需包括对南宁市第二人民医院关于设备更新项目现状进行描述与分析，并从设备方案、新旧设备对比、设备采购、设备运输与安装、淘汰设备处置等方面归纳、整理需求。

- 4.3、需研究和明确项目建设的理由、规模及内容、投资估算和资金筹措、社会效益评价等。

- 4.4、本项目要求提供的技术要求，成交人需遵循可靠、先进、经济、实用、保密、环保、节能及可持续发展的原则，围绕项目建设单位的建设统一规划，方案必须具有前瞻性和科学性，保证提供符合本方案的优质服务；

- 4.5、质量标准：运用的标准、规范和控制过程的程序需满足现行最新版本的国家标准和行业标准；如果遇到规范之间的相互冲突，成交人和采购人需协商解决；

- ★4.6、编制完成《南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告》，需承担深化报告及因政府有关主管部门审查而出现的反复修改工作，以及其他配套服务工作（含准备报审资料，协助上报审批部门；根据招标人、各级主管部门、各级审批部门审查意见修改、补充和完善，直至取得审批部门的批复）。

- 4.7、本项目可行性研究报告需内容全面、合理可行。

- ★4.8、提供项目可行性研究报告各阶段成果文件。文本文件规格为A4，各阶段成果应准确，完整地表达意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸）均应制作成计算机电子文件，文本文件采用 Microsoft word的格式文件。成交人向采购人提交《南宁市第二人民医院关于设备更新项目可行性研究报告》纸质文档各4套、电子文档各1套。

- ★4.9、服务需至本项目拿到上级批复为止（含准备报审资料，协助上报审批部门；根据各级主管部门、各级审批部门审查意见修改、补充和完善，直到取得批复）。

- ★5、报价要求：

- 5.1、需提供《可行性研究报告》的编制费用。

- 5.2、需明确有必要的保险费用和各项税金。

- 5.3、本采购项目需求及服务要求中的各项服务及相关的一切费用；

- 5.4、本项目实行费用包干制，竞标报价包含完成上述服务内容所需的一切费用（包括调研、编制等）。如提供服务过程中产生额外费用，由成交人自行负责。

- 5.5、成交人需配合采购人向评审机构和审批部门等相关部门进行项目申报、评审等相关工作。